重庆市北碚区应急管理局

高扬程输水泵水带采购项目

- 一、项目内容及要求

（一）采购单位：重庆市北碚区应急管理局。

（二）采购项目内容：1台高扬程输水泵、输水水带。

具体参数要求：

| 序号 | 货物品名 | 单位 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高扬程输水泵 | 台 | 1 | 1、水泵结构：三缸柱塞液压隔膜泵；泵体与发动机减速部分，采用铝合金材质的行星减速机；水管连接形式：森林接口；保护系统：具有机油低油位保护系统；油嘴与管采用快速卡口自闭式接头，配备超高压自动泄水安全阀启动方式：手/电启动；启动性能：≤6s；整机质量：≤75kg；外观要求：采用不锈钢材质，有效保护内部机器受损，且配备压力表；进水口直径：40mm，出水口直径：40mm；水平输送距离：≥10000米，工作扬程≥800米； 2、吸水管在吸水状态下不应被吸成扁平状，独立吸水部件的吸入端应安装不带底阀的滤网；软管接头应能承受机具正常工作时产生的载荷，不得松脱或滑落；每套配置至少为：一台主机，一套带过滤网吸水管，一套修理工具及备品备件，一个≥9升外置油箱，不少于10个脉动减震器。 ★3、发动机：双缸四冲程发动机，功率≥25HP；射程：≥30m；工作压力：≥8Mpa；最大压力：≥9Mpa；工作流量；≥160L/min（压力在0.8Mpa时）；工作流量；≥135L/min（压力在6Mpa时）；最大流量；≥178L/ min；（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告进行佐证）。 ★4、空气增效水枪1把：材质：枪身为高强度铝合金，外观为红色氧化涂层。枪口及接口为不锈钢材质；水枪净重：≤1000g；水枪出水口直径：20mm；枪体长度：≤360mm；枪体最大直径约48mm；空气增效口：≥8个，每个孔径≤ 8mm；DN40不锈钢螺纹接口，接口上有水带扳手嵌入口≥4个；辅助功能：水中混入泡沫液，可直接喷射泡沫。（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告进行佐证，并提供样品1把）。 ★5、配备镁发电多功能应急灯：重量：≤320g。尺寸：≤85mm*60mm*160mm。产品首次注液发电启动时效≤5秒。注液剂量：≤8g。发电总容量：≥3900mah。首次注液发电工作时长：≥48h。累计注液发电工作时长：≥72h。对液体不挑剔加入水、尿液、酒、茶水都可发电。（提供体现该条参数的国家认可的检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件，并提供样品1套） 6、配置2公斤速溶灭火剂， （1）状态：固态片状或粉剂；常温储藏，热分解温度：＞300℃；使用温度：-20℃～1200℃；用量（质量比）:≤3%；灭火种类：A、B；质保期：≥5年； ★（2）毒性：≤10%，PH值：≤7.2，20℃水中溶解度：100%，溶解（混合）时间：≤20秒，抗复燃性：喷洒位置处72h不复燃，表面张力：≤22mN/m。（提供体现该条参数的国家认可的检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件，并提供样品1份） |
| 2 | 输水水带 | 盘 | 200 | 1、水带口径为38mm-40mm，水带两头均配有40口径的森林专用接口铜套內涨； 2、内衬材质采用聚氨酯，水带编织层与衬里之间的附着强度≤82N/25mm；轴向延伸率≤1.8%；直径膨胀率≤3. 0%；进行100次耐磨试验后，在5.0Mpa设计工作压力下无渗漏，不出现裂纹或断裂。水带接口在工作压力≥5.0mpa下, 未发生渗漏现象,在爆破压力≥8.0mpa下,未发生破裂。标准工作压力≥5.0MPa，爆破压力≥18.9Mpa，每盘长度≥30 米,单位长度质量（g/m）≤248。 |

“★”项为实质性要求，不满足作废标处理。

（三）服务要求：

1.售后服务要求：提供售后服务承诺。

2.质保期：1年。

3.质量要求：本项目中使用的材料、产品质保期按照国家规定年限要求执行。产品的质保范围、内容及期限符合国家三包标准；质保期的起始时间以本项目验收合格之日起开始计算。

4、供应商提供的产品均为合格产品，且供应商在运输期间要保证运输物品无损坏，损坏物品供应商应按采购人要求进行修复或赔偿。

5、验收标准：由中标单位负责将标的物经现场试验合格后，由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，并严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库【2016】205 号) 、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》 的通知 (财库〔2021〕22号)等相关文件的规定进行验收。

二、供应商基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

条件1需提供法人或者其他组织的营业执照（复印件盖鲜章），《法定代表人身份证明书》（具体格式见附件），《法定代表人授权委托书》（具体格式见附件）。

条件2-5的证明材料采用承诺制，供应商以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（具体格式见附件）即可替代相关证明材料。

三、商务要求

1.合同签订：中选单位在接到中选通知书后3个工作日内签订合同。

2.供货时间：合同签订后10日内。

3.付款方式：经验收合格后一次性转账付款。

4.其他要求：投标人为代理商(销售商)的，须承诺中标后签订合同前提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件；供应商提供检验报告及认证证书原件查验，若不满足则视为虚假响应，投标人承担其相应责任。

5.联系人：冯杰，电话：13983461112 。

四、响应文件提交要求

1.最高限价：本项目最高限价25万元（包括但不限于利润、税费、劳务费、运输费等所有完成本项目相关的一切费用），超出该限价的报价为无效报价。本项目需对每一项装备进行单独报价。

2.响应文件内容要求。响应文件应按照如下内容编制：

《报价函》（包括报价单）（具体格式见附件）。

营业执照（复印件盖鲜章）。

《法定代表人身份证明书》（具体格式见附件）。

《法定代表人授权委托书》（具体格式见附件）。

《基本资格条件承诺函》（具体格式见附件）。

响应文件材料应逐页加盖公章并装订成册，对装订成册的报价文件要加盖骑缝章，否则采购方有权对未加盖公章或骑缝章部分的内容不予认可。

3.响应文件提交时间地点及响应文件密封要求：2023年11月17日上午9:30前，到重庆市北碚区应急管理局206室提交响应文件，请供应商自行密封响应文件，在密封袋上标明供应商名称，并在密封处加盖印章。提交响应文件时，需带上资格件原件备检（包括法定代表人的身份证）。

五、其他

1.评选时间地点：2023年11月17日上午09:30，重庆市北碚区应急管理局305会议室。

2.评选方法：在满足采购文件要求的前提下以总报价最低者为成交供应商。

3.如参加比选符合资格条件的供应商少于3家，视为流标。

重庆市北碚区应急管理局

2023年11月13日

附件

- 报价函

重庆市北碚区应急管理局：

我方根据重庆市北碚区应急管理局             采购文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的产品及技术服务，报价为人民币：        元(大写:            元整）。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件纸质文档壹套。

3、我方承诺：本报价函的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

附：重庆市北碚区应急管理局          项目报价单

供应商（公章）：

年   月   日

- 重庆市北碚区应急管理局             项目报价单（根据实际修改）

- 供应商（公章）：                                          时间：    年  月  日

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 顶 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 部 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：附满足技术要求的有关材料（包括但不限于产品说明书、产品技术要求的相关证书等资料）。

法定代表人身份证明书

项目名称：重庆市北碚区应急管理局           项目

致：重庆市北碚区应急管理局：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任      （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：重庆市北碚区应急管理局       项目

致：重庆市北碚区应急管理局：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

本授权委托书有效期至20  年  月  日。

被授权人：                       供应商法定代表人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

基本资格条件承诺函

致重庆市北碚区应急管理局：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日