环境事故应急预案

编制：黄朝国             日期：2012年3月20日

审核：张晓枫             日期：2012年3月20日

批准：                   日期：

发布日期： 2012年3月20日                 执行日期：	2012年3月20日一．依据和目的

1.1编制依据

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》。

1.2目的

为应对突发环境污染或生态破坏事件，达到快速响应，有序行动，控制事态，妥善处置，降低危害和损失，保护公司职工及周围村民的人身和环境安全,特制定《突发危险废物环境污染事故应急预案》(以下简称《预案》)。

1.3工作原则

以人为本，统一领导，分级负责。突发环境事故发生后，在公司突发事件应急处置领导小组的统一领导下，建立灵活快速、功能全面的预警和应急反应机制。以保障员工和公众的生命安全和身体健康，最大限度地减少突发事件造成的人员伤亡、环境生态破坏为原则，对各类发生或可能引发的环境事件，及时发现、预警、处置，提高防范环境事件的能力。

立足实际，响应保证。贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，经常性地做好对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备。在充分利用现有应急反应资源的基础上，加强应急救援专业队伍和环保队伍的培训,定期进行演练、演习。加强应急救援物资、设备等能力建设，确保预案有效实施。

1.4适用范围

此应急预案适用于我公司区域内较大环境事件。

二．应急预案文本管理及修订

本文件一经编制审定，将作为制度发布实施。在全公司相关车间、生产岗位发行，组织学习。望广大员工踊跃批评指正，以便《预案》更具科学性、合理性，针对员工的合理化建议组织人员对《预案》及时修订，以不断充实、完善和提高。

一般在以下情况下应及时修订《预案》：

（1）相关法律法规变化。

（2）应急预案在紧急状态下暴露不足和缺陷，甚至完全失效

（3）危险废物经营设施的设计、建设、操作、维护改变。

（4）可能导致爆炸、火灾或泄漏风险提高的其他条件改变。

（5）应急协调人及联系方式改变。

（6）应急装备改变。

（7）应急技术和能力的变化。

（8）各个生产班组、生产岗位发生变化等。

三．启动应急预案的情形。

如即将发生或已经发生以下事故时，应当启动应急预案：

- 切削液、清洗剂溢出。如切削液、清洗剂的溢出不能控制在厂区内，导致厂区外土壤污染或者水体污染。

- 煤油泄漏。煤油的泄漏不能在厂区控制的情况，导致的空气污染。

- 煤油引发火灾。如①煤油贮存区引发火灾；②煤油引发的火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发的爆炸；③使用水或化学灭火剂可能产生被污染的水流。

（4）煤油引发的爆炸。如①存在发生爆炸的危险，并可能因产生爆炸碎片或冲击波导致安全风险；②存在发生爆炸的危险，并可能引燃厂区内其他物品燃烧；③已经发生爆炸。

- 单位基本情况及周围环境

重庆百吉四兴压铸有限公司，成立于1996年，座落在重庆同兴工业园区，是一家迅速崛起的集铝合金制品研发、制造、销售于一体的中型民营科工贸企业， 公司拥有雄厚的压铸、机加生产能力可年产300万套铝合金制品；我司先后通过ISO9001与TS16949质量管理体系认证。

厂区位于重庆市北碚区童家溪镇同兴北路196号，附近住有居民住宅、无学校、医院，无名胜古迹和重点文物保护对象。

- 五、煤油泄漏应急处置

（一）、污染的来源：物资处油库在进、贮、输出煤油的过程中有可能发其泄漏量视其漏点、设备、管道的腐蚀程度、工作压力等条件而不同，泄漏时又可因气候、流量、风向等因素波及范围也不一样。污染事故起因是多样的，如：操作失误、设备失修、设备腐蚀等原因。都可能造成煤油泄漏，污染环境。

- （二）、煤油防范管理措施

1、严格执行油库的安全操作规程及安全防火规定；

2、加强对贮罐及阀门、降温设施和防护围堤、排水阀、安全水封的定时巡回检查；

3、定期对所配置的消防设施、器材进行检查，确保其完好；

4、成立污染事故应急处理领导小组，对应急处理人员应在每年年初根据人员变化进行组织调整，确保应急处理组织的落实。

5、生产处、消防队、北碚区第九人民医院均建立24小时值班制度，夜间由生产处调度室负责，遇有问题按应急预案处理。

- （三）、煤油污染事故的应急处理

煤油一般泄漏事故：当油库的贮罐发生少量泄漏时，由当班人员佩戴好防护器具，采取相应措施予以处理。若伴有火灾发生时，当班人员应立即启动泡沫灭火装置或用手提式灭火器扑灭初期火灾。

煤油重大事故：因设备事故而发生大量煤油外泄并伴有燃爆，当班人员难以控制时，应采取下列应急救援措施：

1、当班人员应立即向公司生产处调度室或环保处报警，并立即用泡沫灭火装置灭火，采取一切办法切断事故源。

2、在事故周围设岗、划分禁区（整个油库范围内）并加强警戒和巡逻检查。在统一指挥下，组织泄漏污染区与事故应急处理无关人员向安全地带进行紧急疏散，严格限制出入。

3、应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。按照堵漏和抢修的具体方案迅速进行堵漏和设备抢修，控制汽油的外泄，切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。对小量泄漏，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；或在保证安全情况下，就地燃烧，以防事故扩大。

4、消防人员进入现场佩戴好个人防护器具后，立即按已制定的灭火预案灭火；

环保处应与物资处一起查明污染物泄漏范围，监测站负责对泄漏下风向扩散区域进行监测，并将监测情况及时向有关领导汇报。

5、发生事故的物资处应迅速查明煤油外泄发生的源点、泄漏部位和原因，将发生泄漏的贮罐内的煤油转至备用贮槽内，组织人员对泄漏出的被封在安全水封内的煤油进行回收。同时应提出堵漏或抢修的具体措施。

6、如事故扩大，本公司抢险、处理力量不足或有可能危及社会安全时，必须立即向上级和友邻单位通报作相应预防措施，必要时请求社会力量援助。

7、夜间发生事故，由公司生产处调度室按应急救援预案，组织指挥事故处置和落实抢修任务。

8、当事故得到控制后，成立由各部门组成的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。成立抢修小组，研究制定贮槽抢修的具体方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。

六、切削液、清洗剂泄漏应急处置

（一）切削液、清洗剂成分

切削液主要由矿油、石油磺酸钠、氯化聚烯烃等成分组成，蓝色液体，有轻微气味。清洗剂主要由氟化铵和磷酸组成，为无色液体，有轻微气味，易溶于水。

- 切削液、清洗剂危害特性

切削液在皮肤接触可能会产生过敏反应，溅入眼镜会有刺激反应。泄漏会污染突然环境。清洗剂对人体消化道有强烈的腐蚀作用，如果泄漏，会对水生生物有毒，可能在水生环境中造成长期不利影响。

- （三）、切削液、清洗剂防范管理措施

1、严格执行清洗剂和切削液的安全操作规程规定；

2、加强对涉及切削液和清洗剂设备的检查，防止跑冒滴漏的发生；

3、定期对所配置的排水沟、器材进行检查，确保其完好；

4、成立污染事故应急处理领导小组，对应急处理人员应在每年年初根据人员变化进行组织调整，确保应急处理组织的落实。

5、生产处、消防队均建立24小时值班制度，夜间由保安处调度室负责，遇有问题按应急预案处理。

- （四）切削液、清洗剂污染事故的应急处理

切削液、清洗剂一般泄漏事故：当切削液、清洗剂发生少量泄漏时，由当班人员佩戴好防护器具，采取相应措施予以处理。

切削液、清洗剂重大事故：因设备事故而发生大量切削液、清洗剂外泄时，当班人员难以控制时，应采取下列应急救援措施：

- 立即通知当地环保局相关机构和污染物流经区域的单位，立即在排水系统的下游设立警戒线，通知附近居民和相关单位，派人昼夜看守值班，直到警戒解除。

2、发生重大物料泄漏事故，当班人员不能处理，应立即向事故应急处理小组报告，并向公司生产调度室或环保处报警，同时采取一切办法切断事故源。

3、立即组织抢险队进行抢险处理。抢险处理人员应佩戴好个人防护器具，迅速查明污染外泄发生的源点、泄漏部位和原因，进行抢堵或设备抢修更换等工作。

4、对泄漏出的污物应尽量堵在分厂范围内，以阻止污染液大量流出车间，防止污染范围扩大

5.加强水体的监测，并及时将监测情况向有关领导报告。同时积极采取有效措施切断污染，让其不再往下游继续造成污染，防止污染事故的扩大，尽可能将事故造成的污染和损失控制在最低限度。

6、夜间发生事故，由公司生产处调度室按应急救援预案，组织指挥事故处置和落实抢修任务。

# 七．应急组织机构、人员及其职责

- （1）、应急处理小组名单

组长：李元忠

副组长：程志映

成员：张晓枫、吴清旺、张银碧、蒋明兴、曹彦、邓伟、张利、沈成溜、左麟

- （2）、应急处理联络电话号码

生产部调度室：023—63225302

环保处办公室：023—63225307

保卫部值班室：15023611689

设备部办公室：023—63225306

北碚区第九人民医院院办： 120

消防队值班室：  68262799

北碚区第九人民医院保健站：120

北碚区第九人民医院救护车：120

# 八、应急响应终止程序

必要时，应急响应组区域负责成员组织进行后期污染监测和治理，包括处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤、地表水或其他材料；清理事故现场；进行事故总结和责任认定；向总指挥部报告事故；要求指挥部协调补充和完善应急装备；修订和完善应急预案等。

分厂应急协调人及时将事故处理情况汇报总指挥，I、II级应急响应的终止由总指挥宣布，III级应急响应终止可根据实际情况由应急协调人宣布。

当事故已经得到控制，处理完毕时，总指挥或协调人宣布应急终止。

# 十．应急预案实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。

重庆百吉四兴压铸有限公司

2012年3月20